# Örnek Kart Baskı Makinesi Şartnamesi. Kart yazıcı şartnamesi

- Tam renkli baskı yapabilmelidir.

- PVC ve composite PVC kartlar üzerine baskı yapabilmelidir.

- Standart boyut olarak bilinen kredi kartı ve TC kimlik kartı boyutlarına benzeyen Kart boyut : ISO CR80-ISO7810 (53.98mm X 85.60mm), boyutlarında kartlara baskı yapabilmelidir.

- Makineye koyulacak kart kalınlığı için tek kalınlığa mecbur kalmamalı, kullanabileceğimiz farklı kalınlıklarda kartlara da baskı yapabilmeli. Kalınlık aralığı an az : 0.4mm~1.2mm kart arasında olmalı.

- Bir ekrana sahip olmalı, baskı süreçleri ve olası hatalarda bu ekrandan kullanıcıya bilgi vermeli ve kullanıcıyı yönlendirebilmeli.

- En az 128MB RAM yerleşik hafızaya sahip olmalı.

- Bağlantı arayüzü olarak Ethenet ve USB yerleşik olarak her ikisi de makinede yerleşik olarak bulunmalı. (Opsiyon olmamalı. Her ikisi de çalışır durumda olmalı) USB2.0 (High-Speed), dahili 10/100 Ethernet değerlerinden daha düşük olmamalı.

- En az 300 dpi (11.8 dpm), çözünürlükte baskı yapabilmeli.

- Renkli baskıda saatte 100 kart ya da daha yüksek hıza sahip olmalı.

- Otomatik kart besleme haznesi olmalı kapasitesi  en az 100 olmalı (0.76mm kalınlığında kartta)

- Cihaz ile birlikte Tasarım ve baskı yazılımı ücretsiz olarak verilmeli.

- Renkli baskı sırasında/sonrasında logomuzu ya da belirleyeceğimiz yazı ve şekilleri UV olarak basabilmeli. Bu objelerimiz UV ışık altında belirginleşip Kart güvenliğini arttırmalı.